	검  측  체  크  리  스  트

	공종 Code No.
	
	검측일자
	       년      월      일

	공         종
	토  공
	부 위 별
	

	세 부 공 종
	기존구조물 철거-1
	위    치
	

	

	검   사   항   목
	검사기준
(시방)
	검사결과
	조  치  사  항

	
	
	YES
	NO
	

	  1. 제거전 제반안전에 대한 검토와 부위별
     제거 순서는 결정하였는가
	
	
	
	

	  2. 불필요한 지하구조물을 철거할때 인접한
     곳의 구조물에 손상을 주지 않도록 사전
     에 매설 구조물의 위치, 규격등을 표시
     한 도면이나 기타 참고자료의 확인여부
	
	
	
	

	  3. 지하구조물 또는 인접구조물의 손상시
     비상대비책은 강구되었는지 여부
	
	
	
	

	  4. 유용하도록 된 철거물의 품질을 확인하
     였는지 여부
	
	
	
	

	  5. 사용중인 시설은 대체 시설을 설치한후
     작업하고 있는지 여부
	
	
	
	

	  6. 철거물은 감리원이 지시하는 방법으로
     지정된 장소에 방출 또는 적정조치를
     취하고 있는지 여부
	
	
	
	

	  7. 구조물의 하부구조는 유수부일 경우 하
     상면까지, 지표면에서는 최소 30cm 깊이
     까지 제거하는가
	
	
	
	

	  8. 제거시 발파가 필요할 때에는 영향권내
     의 신구조물을 설치하기 전에 발파 작업
     이 완료되도록 시행 하는가
	
	
	
	

	  9. 제거 작업으로 생긴 웅덩이, 도랑, 구멍
     등은 적절한 재료로 되메움 하는가
	
	
	
	

	 10. 도로 완성면에서 최소 1m 깊이까지의 

     모든 콘크리트는 제거하는가
	
	
	
	

	 11. 철거 또는 이설하기전, 작업중, 작업후
     의 상황을 알수 있는 현황사진 및 현황
     도를 작성하여 감리원의 확인을 받았는
     가
	
	
	
	

	 12. 구조물 철거시 발생하는 비산 분진에 대
     한 대책은 강구되었는지 여부
	
	
	
	

	

	시공자 점  검
	 (성명)               인
	감리원 검  측
	 (성명)                 인

	시공자 재점검
	 (성명)               인
	감리원 재검측
	 (성명)                 인


	검  측  체  크  리  스  트

	공종 Code No.
	
	검측일자
	       년      월      일

	공         종
	토  공
	부 위 별
	

	세 부 공 종
	기존구조물 철거-2
	위    치
	

	

	검   사   항   목
	검사기준
(시방)
	검사결과
	조  치  사  항

	
	
	YES
	NO
	

	 13. 주변의 주민과 이해, 동의를 구한후 작 

     업이 이루어 지는지 여부
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	시공자  점검
	 (성명)                인
	감리원 검  측
	 (성명)                 인

	시공자재점검
	 (성명)                인
	감리원 재검측
	 (성명)                 인


